附件：

GB 12955-2008与GB 12955-2024标准主要差异及补充试验要求

- GB 12955-2008与GB 12955-2024的主要变化

- 增加了“按应用场所分类及代号”（见4.1.1）；

- 删除了“按材质分类及代号”（见2008年版的4.1）；

- 增加了“总体要求”（见第5章）；

- 更改了“外观”要求及其试验方法（见6.1、7.3，2008年版的5.4.2、6.5）；

- 更改了“尺寸偏差”要求及其试验方法（见6.2、7.4，2008年版的5.2.4.1、5.6、6.7）；

- 更改了防火门使用材料要求及其试验方法，仅规定“关键材料性能”要求及其试验方法，删除了木材、人造板、钢材、其他材质材料和粘结剂等材料有关的不易证实和/或无需证实的要求（见6.3、7.5，2008年版的5.2、6.3）；

- 更改了防火门使用密封件、玻璃、锁具、铰链（合页）、闭门装置等“配件性能”要求及其试验方法（见6.4、7.6，2008年版的5.3、6.4）；

- 删除了加工工艺质量、门扇质量、形位公差、配合公差要求及其试验方法（见2008年版的5.4.1、5.5、5.7、5.8、6.5、6.6、6.8、6.9）；

- 增加了“机械力学性能”要求及其试验方法（见6.5、7.7）；

- 删除了灵活性、可靠性要求及其试验方法（见2008年版的5.9、5.10、6.10、6.11）；

- 增加了疏散通道防火门“联动信号接收与反馈功能”要求及其试验方法（见6.6、7.8）；

- 增加了“烟密闭性能”“抗喷水冲击性能”要求及其试验方法（见6.7、6.9、7.9、7.11）；

- 更改了“检验规则”(见第8章、2008年版的第7章)。

- GB 14102-2005与GB 14102.1-2024差异对照表及补充试验要求

| 序号 | GB 12955-2024 条款/内容 |  | GB 12955-2008 条款/内容 | 差异内容 | 补充试验/核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.1 | 增加了“按应用场所分类及代号” | / | 更改 | 否 |
| 2 | 5 | 增加了“总体要求” | / | 更改 | 否 |
| 3 | 6.1 | 更改了“外观”要求及其试验方法 | / | 更改 | 补充差异试验 |
| 4 | 6.2 | 更改了“尺寸偏差”要求及其试验方法 | / | 更改 | 补充差异试验 |
| 5 | 6.3 | 更改了防火门使用材料要求及其试验方法，仅规定“关键材料性能”要求及其试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 6 | 6.4 | 更改了防火门使用密封件、玻璃、锁具、铰链（合页）、闭门装置等“配件性能”要求及其试验方法 | / | 更改 | 否 |
| 7 | 6.5 | 增加了“机械力学性能”要求及其试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 8 | 6.6 | 增加了疏散通道防火门“联动信号接收与反馈功能”要求及其试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 9 | 6.7 | 增加了“烟密闭性能”“抗喷水冲击性能”要求及其试验方法 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 10 | 8 | 更改了“检验规则” | / | 增加 | 补充差异试验 |