附件一：旧版标准GB 30253-2013与新版标准GB 30253-2024主要差异和补充试验要求

| 涉及认证人员种类 | 新标准 章节 | 旧版标准GB 30253-2013 | 新版标准GB 30253-2024 | 是否 补充试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.02.4611 认证工作管理人员、认证决定人员、工厂检查人员及特则制定人员 | 1范围 表1 | 适用于1140V及以下的电压,50Hz三相交流电源供电,额定功率为0.55kW～375kW极数为2极、4极、6极、8极、10极、12极和16极,单速封闭自扇冷式,连续工作制的异步起动三相永磁同步电动机 表1 | 适用于50 Hz 三相交流电源供电,电压等级为1 140 V及以下,额定功率为 0.55 kW～1 000 kW,极数为2极～16极的异步起动三相永磁同步电动机 扩充了适用的功率范围； 更改了0.55kW～375kW低压异步起动三相永磁同步电动机能效等级指标； 新增了400kW～1000kW低压异步起动三相永磁同步电动机能效等级指标。 | 是 |
|  | 1范围 表8～表10 | 适用于1000V及以下的电压,变频电源供电,额定功率为0.55 kW～90 kW、额定转速为500 r/min～3000 r/min 的变频驱动永磁同步电动机 表3 | 适用于变频电源供电,电压为 1140 V 及以下,额定功率为 0.55 kW～1250 kW、额定转速为45 r/min～6 000 r/min 的变频调速永磁同步电动机; 扩充了功率及转速范围； 更改了0.55 kW～90 kW、额定转速500 r/min～3000 r/min范围内变频调速低压永磁同步电动机的能效等级指标； 新增了0.55 kW～90 kW、额定转速45 r/min～3000 r/min及3000 r/min～6000 r/min范围内变频调速低压永磁同步电动机的能效等级指标； 新增了110 kW～1250 kW范围内变频调速低压永磁同步电动机的能效等级指标。 | 是 |
|  | 1范围 表29 | 适用于1000V及以下的电压,变频电源供电,额定功率为0.55kW～110kW电梯用永磁同步电动机 表2 | 适用于变频电源供电,电压为1140V及以下,额定功率为 0.55 kW～110 kW 电梯用永磁同步电动机。 变更了电压的适用范围； 更改了电梯用永磁同步电动机的能效等级指标。 | 是 |
|  | 1范围 表2～表7 | — | - 适用于50 Hz 三相交流电源供电,电压为3kV(3.3 kV)和6kV、10 kV,冷却方法为 IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC516、IC616、IC666的高压异步起动三相永磁同步电动机 - 新增了不同冷却方法、不同电压下异步起动高压永磁同步电动机的能效等级指标。 | 是 |
|  | 1 范围 表11～表28 | — | 适用于变频电源供电,电压为 3kV(3.3kV)和 6kV、10kV,冷却方法为 IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC516、IC616、IC666 的变频调速永磁同步电动机; 新增了不同冷却方法、不同电压压下变频调速高压永磁同步电动机的能效等级指标。 | 是 |
|  | 2 规范性引用文件 | GB/T 755-2008旋转电机定额和性能 GB/T 10068-2008轴中心高为56mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值 GB/T 10069.3-2008旋转电机噪声测定方法及限值第3部分:噪声限值 GB/T 22669-2008三相永磁同步电动机试验方法 GB/T 22670-2008变频器供电二相笼型感应电动机试验方法 | GB/T 755 旋转电机 定额和性能 GB/T 22669-2008三相永磁同步电动机试验方法 GB/T 32877-2022变频器供电交流电动机确定损耗和效率的特定试验方法 用GB/T 32877标准替换了GB/T 22670试验方法标准； 删除了GB/T 10068和GB/T 10069.3引用标准。 | 否 |
|  | 3 术语和定义 | 3.4 永磁同步电动机目标能效限定值 | — 删除了永磁同步电动机目标能效限定值 | 否 |
|  | 3 术语和定义 | 3.5 永磁同步电动机节能评价值 | — 删除了永磁同步电动机节能评价值 | 否 |
|  | 4 技术要求 | 4.1 基本技术要求 永磁同步电动机的性能、安全性能、防爆性能、噪声和振动要求应分别符合GB755-2008、GB 10068-2008、GB 10069.3-2008 等相关标准。 | — 删除了“基本技术要求”的条款及相关内容。 | 否 |
|  | 6 试验方法 | 异步起动三相永磁同步电动机电动机效率应按GB/T22669-2008中10.2.2的“测量输入-输出功率的损耗分析法(B 法)”确定。 | 各电压等级异步起动三相永磁同步电动机，应在额定功率下按照 GB/T 22669-2008 中10.2.1的 A法(输入-输出法)测量效率。 变更了异步起动三相永磁同步电动机效率检测的试验方法 | 是 |
|  | 6 试验方法 | 变频驱动永磁同步电动机的效率参照GB/T22670-2008中10.2.1“直接法--输人-输出法(A法)”确定。 | 各电压等级变频调速永磁同步电动机，应在额定转矩和 90%额定转速下按照 GB/T 32877- 2022中6.2的A法(直接测量输入输出法)测量效率。 变更了变频调速永磁同步电动机效率检测依据的标准、试验方法、效率考核的负载点。 | 是 |
|  | 6 试验方法 | 电梯用永磁同步电动机的效率参照GB/T22670-2008中10.2.1“直接法--输人-输出法(A法)”确定。 | 电梯用永磁同步电动机,应在额定功率下按照 GB/T 32877-2022中6.2的A法(直接测量输入输出法)测量效率 变更了电梯用永磁同步电动机效率检测依据的标准 | 是 |