旧版技术规范CQC 1698-2023与新版技术规范CQC 1698-2024的主要差异及试验要求（001129 智能安防摄像头）

| 旧版技术规范CQC 1698-2023章节 | 旧版技术规范要求内容 | 新版技术规范CQC 1698-2024章节 | 新版技术规范要求内容 | 是否 补充差异试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 适用范围 | 本文件规定了智能安防摄像头产品的图像性能、环境适应性、软件性能、智能化水平等技术要求和试验方法 | 1 适用范围 | 本文件规定了智能安防摄像头产品的图像性能试验、环境适应性及电磁兼容试验试验、软件性能试验、智能化水平试验、音视频性能试验、网络安全试验等技术要求和试验方法。 测试项目增加了音视频性能试验、网络安全试验的技术要求和试验方法 | 否 |
| 2 规范性引用文件 | GB/T 2423.7-2018、GB/T 4208-2017、 GB/T 17626.5-2019、GB/T 36480-2018、GA/T 1127-2013 | 2 规范性引用文件 | GB/T 2423.7-2018、GB/T 4208-2017、GB/T 17626.5-2019、GB/T 36480-2018、GA/T 1127-2013 GB/T 2423.24-2022 环境试验 第2部分：试验方法 试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则（本次新增） IEC 60068-2-5:2018（本次新增） GB/T 17626.2-2018 静电放电抗扰度试验（本次新增） CQC/PV12005-2024智能安防摄像头产品网络安全分级认证技术规范（本次新增） | 否 |
| 5.1 试验项目及分级评价要求 | 表1室外机的试验项目及相应分值 | 5.1 试验项目及分级评价要求 | 1.调整了各个测试项目的分值，分值调整情况详见附表1； 2. 图像性能试验新增色彩饱和度、夜视分辨力、白平衡； 3. 环境适应性新增了外壳抗氧化性、振动试验、浪涌抗扰度与环境适应性进行整合，删除了电磁兼容要求； 4. 软件性能试验删除了直播静态画面平均码率大小；将红外夜视人脸可视距离、全彩夜视人脸可视距离、红外夜视动态画面质量、全彩夜视动态画面质量删除并调整至新增的上级类目音视频性能试验，增加了智能编码试验； 5. 智能化水平试验新增支持AI算法数量； 6.新增音视频性能性能试验，其中红外夜视人脸可视距离、全彩夜视人脸可视距离、红外夜视动态画面质量、全彩夜视动态画面质量四项试验为原测试项目调整至该类目；啸叫抑制、拾音距离为新增测试项目； 7.新增网络安全试验，直接引入CQC/PV12005-2024智能安防摄像头产品网络安全分级认证技术规范。 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 5.1 试验项目及分级评价要求 | 表1室内机的试验项目及相应分值 | 5.1 试验项目及分级评价要求 | 1.调整了各个测试项目的分值，分值调整情况详见附表1； 2. 图像性能试验新增色彩饱和度、夜视分辨力、白平衡、云台垂直转动角度； 3. 环境适应性新增了外壳抗氧化性、静电抗扰度、浪涌抗扰度与环境适应性进行整合，删除了电磁兼容要求； 4. 软件性能试验删除了直播静态画面平均码率大小；将红外夜视人脸可视距离、红外夜视动态画面质量删除并调整至新增的上级类目音视频性能试验，增加了智能编码试验； 5. 智能化水平试验新增支持AI算法数量； 6.新增音视频性能性能试验，其中红外夜视人脸可视距离、红外夜视动态画面质量两项试验为原测试项目调整至该类目；啸叫抑制、拾音距离为新增测试项目； 7.新增网络安全试验，直接引入CQC/PV12005-2024智能安防摄像头产品网络安全分级认证技术规范。 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 5.2.1 试验顺序 | 如只有一套产品送样时按照本条款规定顺序进行试验，建议送样多套产品并行开展试验。试验顺序 依次分别为：软件性能试验、智能化水平试验、图像性能试验、电磁兼容试验、环境适应性试验。 | 5.2.1 试验顺序 | 如只有一套产品送样时按照本条款规定顺序进行试验，建议送样多套产品并行开展试验。试验顺序依次分别为：软件性能试验、智能化水平试验、图像性能试验、网络安全试验、环境适应性试验。 | 否 |
| 5.2.2.1 硬件试验环境 | 图像测试需在墙面18%度灰的暗室中进行，光源色温要求6500K±100K，图卡表面照度均匀性≥ 90%；色彩还原误差和像面亮度均匀性照度要求600lx±30lx；其它图像测试像要求1000lx±50lx. | 5.2.2.1 硬件试验环境 | 图像性能测试需在墙面18%度灰的暗室中进行，光源色温要求6500K±100K，图卡表面照度均匀性≥90%；色彩还原误差、像面亮度均匀性、色彩饱和度、白平衡照度要求600lx±30lx；夜视分辨力照度要求小于等于0.5lx；其它图像测试像要求1000lx±50lx。 | 否 |
| 5.3.3色彩还原误差 | 按照GA/T 1127-2013第6.4.1.4条规定的方法进行测试，仅测试图卡表面照度6001x、色温6500K环境下的值，使用CIE1976标准色彩空间进行计算。 | 5.3.3色彩还原误差 | 按照GA/T 1127-2013第6.4.1.4条规定的方法进行测试，分别测试图卡表面照度6001x &色温6500K、600lx&色温2856K、10lx&色温6500K、10lx&色温2856K共4种环境下的值，使用CIE2000标准色彩空间进行计算，取4次测试结果的△Emean值的平均值。 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.3.8色彩饱和度 | 新增项目：用于评价图像鲜艳程度 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.3.9夜视分辨力 | 新增项目：用于评价夜视环境下的图像清晰度，测试方法和分辨力相同，测试环境切换为黑暗环境 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.3.10白平衡 | 新增项目：用于评价图像的白平衡性能，参考色彩还原误差的测试方法进行，取其中的S值 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.3.11云台垂直转动角度 | 新增项目：用于评价云台机的垂直转动视角范围 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.4.5外壳抗氧化性 | 新增项目：用于评价外壳质量，采用IEC60068 2-5 SA3的测试方法进行测试 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.4.6振动试验 | 新增项目：用于评价枪机在室外安装环境振动下的稳定性 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.4.7静电抗扰度 | 新增项目：用于评价云台机的静电抗扰度 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.5.5智能编码 | 新增项目：用于评价摄像头的码率压缩性能，拥有智能编码的摄像头可以在静态图像下以极低的码率传输图像 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.5.6直播动态画面平均码率大小 | 修改内容：修改了各得分阶段的码率要求，因为新款的摄像头的码率普遍有降低 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.6.1人形告警/警戒/AI周界功能准确率 | 修改内容：增加了AI周界功能，新发布的摄像头均支持AI周界或将人形告警改为了AI周界，AI周界功能可以替代人形报警和警戒 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.6.2人形告警/警戒/AI周界功能响应时延 | 修改内容：增加了AI周界功能，新发布的摄像头均支持AI周界或将人形告警改为了AI周界，AI周界功能可以替代人形报警和警戒 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.6.5支持AI算法数量 | 新增项目：用于评价AI摄像机的AI能力 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.6.6人脸抓拍准确率 | 新增项目：用于评价AI摄像机的AI能力中最重要的人脸抓拍的性能 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.7.5拾音距离 | 新增项目：用于评价摄像机音频性能，测试摄像机的最大拾音距离 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.7.6啸叫抑制 | 新增项目：用于评价摄像机对啸叫声的抑制能力 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |
| 无 | 无 | 5.8网络安全试验 | 新增项目：用于评价摄像机的网络安全能力，通过CQC/PV12005-2024智能安防摄像头产品网络安全分级认证技术规范的测试结果进行判定 | 是，需要在换版截止期前补充差异测试，并对所有试验项目进行重新评分 |