附件1：

GB/T 15579.5-2013与GB/T 15579.5-2023新旧版标准差异分析及补充试验/核查要求

本文件中补充试验/核查要求针对标准换版，如产品有变更，应按新版标准要求进行试验/核查。

| 涉及认证人员种类 | 序号 | 章节名称 | 差异项目条款号 | GB/T 15579.5-2013内容 | GB/T 15579.5-2023内容 | 补充试验/核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心具备18.04.4424专业的认证管理人员；认证决定人员；检查员 | 1 | 范围 | 1 | 本部分不适用于IEC60974-6中供非专业人士使用的送丝装置 | 将本句删除，合并为第一句中：本文件规定了工业和专业用的弧焊和类似工艺所用送丝装置的安全要求和性能要求。 | - |
|  | 2 | 规范性引用文件 | 2 | 仅标注了GB/T 15579.1-2013和IEC标准 | 标准了相关IEC标准并在“注”中标注了对应国家标准，新增引用文件：“IEC 61140(GB/T 17046-2020)”。 | - |
|  | 3 | 术语和定义 | 3 | 见GB/T 15579.5-2013第3章内容 | 新增：“ISO和IEC标准化的术语数据库网址” 删除术语：3.1挤压区域、3.3焊丝、3.9熔化极； 更改术语：3.4最大载荷、3.5额定速度范围、3.7送丝控制器 | - |
|  | 4 | 环境条件 | 4.1 | 按GB 15579.1-2013相关要求 | 按照IEC 60974-1:2021中第4章的相关要求。 | - |
|  | 5 | 试验 | 5.1 | 按GB 15579.1-2013的5.1相关要求 | 按照IEC 60974-1:2021的5.1相关要求。 | - |
|  |  |  | 5.2 | 按GB 15579.1-2013的5.2相关要求: 电气测量仪表：0.5级； | 电气测量仪表：1级；压力测量仪器：2.5级（满量程读书的±2.5%） | 核查压力测量仪器 |
|  |  |  | 5.3 | 按GB 15579.1-2013的5.3相关要求 | 按照IEC60974-1:2021中5.3的相关要求。 | - |
|  |  |  | 5.4 | 按GB 15579.1-2013的相关要求 | 按照IEC60974-1:2021中的相关要求。 | - |
|  |  |  | 5.5 | 见GB/T 15579.5-2013第5.5节内容 | 删除介电强度后的一般目测检验 |  |
|  | 6 | 防触电保护 | 6.1 | 按GB15579.1-2013的6.1相关要求。 | 按照IEC60974-1:2021中6.1的相关要求。 | - |
|  |  |  | 6.2.1 | - | 新增按照IEC 60529的要求进行试验； 新增防水试验完成后需进行绝缘电阻试验[见5.4g] | 新增防水试验后的绝缘电阻试验 |
|  |  |  | 6.2.2 | 按GB 15579.1-2013的6.2.2相关要求 | 按照IEC60974-1:2021中6.2.2的相关要求。 |  |
|  |  |  | 6.2.3 | 按GB 15579.1-2013的6.2.3相关要求 | 按照IEC60974-1:2021中6.2.3的相关要求。 |  |
|  |  |  | 6.2.4 | - | 新增焊接回路的绝缘，按照IEC60974-1:2021中6.2.4的相关要求。 | 新增焊接回路的绝缘试验 |
|  |  |  | 6.2.5 | - | 新增焊接回路接触电流，对于Ⅰ类分体式送丝装置,按照IEC60974-1:2021中6.2.5的要求 | 新增焊接回路接触电流试验 |
|  |  |  | 6.2.6 | - | 新增正常状态下的接触电流：按照IEC60974-1:2021中6.2.6的相关要求。 | 新增正常状态下的接触电流试验 |
|  |  |  | 6.3.1 | - | 新增：保护措施：当采用保护性导体时,应能防止由于泄漏电流而造成的损坏。 | 新增通过以下试验确定设计是否符合a）的要求： 1)施加不超过保护性导体额定电流值的电流,看其是否会切断焊接回路2)保护性导体中通以最大额定焊接电流,直至焊接回路切断且不损坏。通过目视检查确定设计是否符合b）的要求； |
|  |  |  | 6.3.5 | - | 新增：故障状态下的接触电流：对于Ⅰ类分体式送丝装置,按照IEC60974-1:2021中6.3.6的相关要求 | 新增对Ⅰ类分体式送丝装置故障状态下接触电流试验； |
|  |  |  | 6.9 | - | 新增：焊接回路连接试验： 新增：6.9.1防止意外接触； 6.9.2耦合装置的位置； 6.9.3出线孔； 6.9.4标记。 | 新增：6.9.1 、6.9.2、6.9.3、6.9.4目视检查 |
|  | 7 | 液体冷却系统 | 7 | 液体冷却系统：施加0.75MPa（7.5bar）的压力30s，通过目测检查其合格与否 | 新增：再5.1规定的试验条件下，施加0.75MPa（7.5bar）的压力120s，通过目测检查其合格与否 | 补充压力检查试验，试验时长变为120s |
|  | 8 | 保护气供气 | 8 | - | 无变化 | - |
|  | 9 | 热性能要求 | 9 | - | 新增要求：对送丝电机加载,产生的电流值应与11.7规定的最大载荷时的电流相等； 新增：如用IEC 60417：2022DB中的5041标记，则限制接近部位(如采用机器人)或普通有防护部位(如焊接回路)的外表面温度可超过IEC 60974-1:2021的表8中限值,最高可比环境温度高60K； | 对使用IEC 60417：2022DB中的5041标记的设备重新温升试验，温升限值为比环境温度高60K； |
|  | 10 | 非常规运行 | 10 | - | 新增第10章：非常规运行； 规定通过风扇冷却来满足第9章实验要求的分体式送丝装置应做第10章满足要求； | 新增对通过风扇冷却送丝机第9章实验要求的分体式送丝装置的风扇堵转试验； |
|  | 11 | 机械要求 | 11 | 均使用GB 15579.1-2013标准要求 | 均更换为IEC 60974-1：2021相关要求； | - |
|  | 12 | 铭牌 | 12.1 | 均使用GB 15579.1-2013标准要求 | 均更换为IEC 60974-1：2021相关要求； | - |
|  |  |  | 12.2 | - | 8）、9）格式位置变化 | - |
|  |  |  | 12.3 | b）能量输入中： | b）6）：删除频率； 7）：新增(用于特定电源的分体式送丝装置不需要) 9）：新增在40℃环境温度下； |  |
|  | 13 | 送丝速度的指示 | 13 | - | 无变化 | - |
|  | 14 | 使用说明书及标志 | 14.1 | - | 无变化 |  |
|  |  |  | 14.2 | c）气体的进气口： d）气体的出气口： | 图例中钢瓶变更为空心图标： c）气体的进气口： d）气体的出气口： | 核查进出气口的标识 |
|  | 15 | 附录A | A.1 | - | 无变化 | - |
|  |  |  | A.2 | - | 无变化 | - |
|  |  |  | A.3 | - | 将rt1和rt2变更为vt1和vt2 | - |
|  | 16 | 附录B | 附录B | - | 无变化 | - |

注：标准换版涉及补充试验原则上送样输出电流及暂载率最大样品一台；